Fumagalli Damiano (Gruppo P) 		DATA della PROVA = 08/04/2022 	Matricola: 157547

FisicaIOT-Labo: Esercitazione 3

# INDICE

- OBIETTIVO DELLA PROVA

- CONTESTO TEORICO

- STRUMENTI DI MISURA

- SCHEMA CIRCUITALE

- ANALISI DATI

- CONCLUSIONI

# OBIETTIVO DELLA PROVA

- Analisi dell’andamento della Tensione in un circuito RC alimentato in AC, Corrente Alternata

  - Tensione Erogata dal Generatore

    - VP = 10V = Tensione di Picco, in entrambi i versi [+10V , -10V]

    - Funzione generatrice = Onda Quadra

    - Duty-Cycle = 50% = rapporto tra Area Positiva e Area Totale della Funzione

    - Frequenza = 50 Hz

    - Periodo = 1/Frequenza = 2ms = intervallo di tempo nel quale la funzione completa un ciclo, +10V -10V

  - Circuito = Resistore e Condensatore in serie

    - Misurazione della tensione ai capi del Resistore

- Una volta misurato l’andamento verificarne la correttezza mediante la formula della Carica/Scarica del Condensatore

# CONTESTO TEORICO

Di seguito elencati i macro-argomenti su cui si basa l’analisi della prova effettuata in Laboratorio.

## RESISTORI

- È un conduttore ohmico, cioè rispetta la legge di Ohm. Viene costruito con materiali conduttori, e in base al materiale si ottengono diversi valori di Resistenza, grandezza fisica che lo caratterizza. Essa viene definita come un impedimento al passaggio della corrente attraverso un oggetto solido tipicamente cilindrico.

- La tabella a fianco rappresenta il valore della Resistenza a seconda del codice colore di un singolo resistore

# CONDENSATORI/CAPACITORI

- Fisicamente è costituito da due armature/elettrodi di materiale conduttivo, separate da uno strato isolante, chiamato dielettrico.

- Le due armature si caricano al passaggio di corrente.

## CAPACITÀ

È una proprietà che dipende dal materiale con cui è costruito il condensatore, e si misura in Farad [F].

Capacità(C)[F] = Q[C]/V[V]

## CARICA DEL CODENSATORE

- Le armature, caricandosi, generano una differenza di potenziale ai propri capi, proporzionale alla quantità di carica immagazzinata; per questo motivo i condensatori sono noti come capacitori.

- Idealmente un condensatore mantiene la carica all’infinito, ma ciò non accade nella pratica, infatti pian piano si scarica.

## SCARICA DEL CONDENSATORE

- La differenza di potenziale ai suoi capi genera flusso di corrente nel circuito.

- La scarica finisce quando si raggiunge una tensione VC quasi nulla

## TEMPORIZZAZIONE

- vi⋅exp-t∕T     vi = Valore di tensione iniziale

- T=TAU=R*C = 1000 * 1*10^-6 = 0.001s

- Tempo =  5* T=5ms  Tempo necessario a completare la carica o la scarica del condensatore

- Prendendo di riferimento questo parametro si imposta il generatore di funzioni con un periodo del segnale almeno di 5ms. Nel nostro circuito il periodo vale 20ms.

# SCHEMA CIRCUITALE

# STRUMENTAZIONE

## COMPONENTI PER IL CIRCUITO

- RESISTORE 1kΩ

- CONDENSATORE 1μF

- BREADBOARD: circuito fisico su cui effettuare i collegamenti

- SIMULATORE online di circuiti

- GENERATORE DI FUNZIONI

  - Onda quadra

  - Duty cycle = 50%

  - Frequenza = 50Hz

  - Ampiezza 20V   VGEN = [+10V, … ,-10V]

  - Offset = 0V

  - Riquadro BLU = selezionare onda quadra

  - Riquadro Rosso = selezionare la Frequenza

  - Riquadro Giallo = selezionare la cifra da variare nel display, e cambiare il valore con la rotella grande a DX

## STRUMENTI DI MISURA

- Oscilloscopio

  - Riquadro Rosso: sposta l’inizio della funzione rispetto all’asse x (tempo)

  - Riquadro Giallo: serve a salvare i dati in formato csv, che poi andranno analizzati

  - Riquadro Verde: Modifica la Scala dell’asse Y. Impostata a 5V/div

  - Riquadro Azzurro: Modifica la Scala dell’asse X. Impostata a 1ms/div

Questo strumento è in grado di generare una visualizzazione dell’andamento di una grandezza in funzione del tempo: VR(t), tensione ai capi della Resistenza, secondo l’obiettivo posto.

# ANALISI DEI DATI

- Il circuito deve rispettare le leggi delle maglie di Kirchhoff, cioè la somma delle tensioni nella maglia deve essere nulla, perciò VG + VR + VC = 0 in qualsiasi istante di tempo

- Linea BLU = VR(t)  resistore

- Linea Rossa = VC(t)  condensatore

- Scala (V) asse Y = 10V/div

- Scala (T) asse X = 5ms/div = Tau/div

  - 4 caselle formano il periodo di VG

- VR ha un picco di 20V, nel momento in cui VC ha il minimo, -10V… Nello stesso istante VG vale anch’esso -10V, perciò VG+ VR +VC = -10 +20 -10 = 0V

# DATI RILEVATI

- I dati rilevati sono stati presi dall’oscilloscopio, premendo il pulsante “save/recall”, il quale genera un file waveform.csv

- I dati sono stati inseriti in una tabella excel e sono stati inseriti in un grafico

- I valori considerati sono stati presi in un intervallo tra [1.5 , 20V]

- La figura affianco mostra il grafico generato dall’oscilloscopio

# GRAFICO

- Realizzato tramite i valori ottenuti nel file waveform.csv

- Azzurro = VR(t) misurata dall’oscilloscopio

- Arancio = VR_Cal(t) = usando la formula della scarica del condensatore

Vi * exp( -t/Tau) = 20V * exp (-t/0.001)

t è l’istante di tempo nel quale effettuare la misura… il suo valore è presente nella tabella generata nel waveform.csv

## GRAFICO 2 ERRATO [Tau = 2ms ]

## FORMULE EXCEL

Dato il file waveform.csv a lato

- Time = Asse X dell’oscilloscopio

- Channel1 = VR(t)

- EXP = VR_Cal(t)

Vi * exp(- t/Tau)

$H$12 = Vi = giallo

$G$12 = ti = tempo iniziale VR(ti) = Vi

G12= istante di tempo progressivo

$E$2 = Tau = R*C

Le celle con il $ sono bloccate, in quanto parametri fissi per il calcolo di VR_Cal(t)

# CONCLUSIONI

- Confrontando i grafici ottenuti si è verificato che il valore ideale per il calcolo di VR_Cal(t) è Tau = 1ms = R*C = 1000 * 0.000001… che corrisponde con i valori dei componenti utilizzati

- Modificando questo parametro si incorre in distorsioni del segnale, e quindi in uno scostamento tra i due grafici, come mostrato nel grafico2.

- VR(t) possiede lo stesso andamento esponenziale della VC(t), solamente opposto, infatti quando il condensatore si carica la corrente circolante nel circuito RC è quasi nulla perché le Cariche sono state immagazzinate nelle due armature del capacitore, mentre quando si scarica genera tanta corrente, che genererà una VR grande in quanto VR  = R*IR