Fumagalli Damiano (Gruppo P) 		DATA della PROVA = 29/04/2022 	Matricola: 157547

FisicaIOT-Labo: Esercitazione 4

# INDICE

- OBIETTIVO DELLA PROVA

- CONTESTO TEORICO

- STRUMENTI DI MISURA

- SCHEMA CIRCUITALE

- ANALISI DATI

- CONCLUSIONI

# OBIETTIVO DELLA PROVA

- Analisi del comportamento di un circuito RC al variare della frequenza del segnale di alimentazione in onda sinusoidale

  - Filtro Passa Alto   CR

  - Filtro Passa Basso  RC

# CONTESTO TEORICO

Di seguito elencati i macro-argomenti su cui si basa l’analisi della prova effettuata in Laboratorio.

## RESISTORI

- È un conduttore ohmico, cioè rispetta la legge di Ohm. Viene costruito con materiali conduttori, e in base al materiale si ottengono diversi valori di Resistenza, grandezza fisica che lo caratterizza. Essa viene definita come un impedimento al passaggio della corrente attraverso un oggetto solido tipicamente cilindrico.

- La tabella a fianco rappresenta il valore della Resistenza a seconda del codice colore di un singolo resistore

# CONDENSATORI/CAPACITORI

- Fisicamente è costituito da due armature/elettrodi di materiale conduttivo, separate da uno strato isolante, chiamato dielettrico.

- Le due armature si caricano al passaggio di corrente.

## CAPACITÀ

È una proprietà che dipende dal materiale con cui è costruito il condensatore, e si misura in Farad [F].

Capacità(C)[F] = Q[C]/V[V]

## CARICA DEL CODENSATORE

- Le armature, caricandosi, generano una differenza di potenziale ai propri capi, proporzionale alla quantità di carica immagazzinata; per questo motivo i condensatori sono noti come capacitori.

- Idealmente un condensatore mantiene la carica all’infinito, ma ciò non accade nella pratica, infatti pian piano si scarica.

## SCARICA DEL CONDENSATORE

- La differenza di potenziale ai suoi capi genera flusso di corrente nel circuito.

- La scarica finisce quando si raggiunge una tensione VC quasi nulla

## TEMPORIZZAZIONE

- Vct= vi⋅exp-t∕T     vi = Valore di tensione all’istante di tempo inziale

- T=TAU=R*C = 1000 * 1*10^-6 = 0.001s

- Tempo =  5* T=5ms  Tempo necessario a completare la carica o la scarica del condensatore

- Prendendo di riferimento questo parametro si imposta il generatore di funzioni con un periodo del segnale almeno di 5ms. Nel nostro circuito il periodo vale 20ms.

## FREQUENZA DI TAGLIO

È quel valore di frequenza a cui il segnale originale di alimentazione subisce un’attenuazione di circa il 30%, infatti Vout(t) = Vin(t) / ( 22)     ( 22)=0,707=70%

fT[Hz]=12πRC           ωT=fT⋅2π= 1RC     pulsazione angolare di taglio

Inoltre Vc(t) = VR(t)

## FILTRI

Vout(t) viene prelevata ai capi del componente più lontano dal Generatore nei due circuiti sottoelencati

- PASSA ALTO = Circuito CR

  - Vout(t) = 0 per f <  1/10*ft

  - Vout(t) = Vgen(t) per f > 10*ft

  - Vout(t) subisce un’attenuazione per le frequenze intermedie, e alla frequenza di taglio deve essere il 70% del Vgen(t)

- PASSA BASSO = Circuito RC

  - Vout(t) = 0 per f > 10*ft

  - Vout(t) = Vgen(t) per f < 1/10*ft

  - Vout(t) subisce un’attenuazione per le frequenze intermedie, e alla frequenza di taglio deve essere il 70% del Vgen(t)

## IMPEDENZA CAPACITIVA

Il comportamento descritto in precedenza dei due filtri è dovuto dalla presenza del condensatore, il quale genera una impedenza capacitiva, simile a una resistenza che si oppone al passaggio di corrente…

Questa impedenza però possiede un valore non reale, ma immaginario, facendo riferimento ai numeri complessi… ( i = -1 )

Zc=-ⅈ2πfC            F è la frequenza del segnale di alimentazione

Come si osserva Zc e f sono inversamente proporzionali

- Per f -> +∞    Zc -> 0   = CORTO CIRCUITO    R = 0

- Per f -> 0   Zc -> +∞   =CIRCUITO APERTO  R = +∞

# STRUMENTAZIONE

## COMPONENTI PER IL CIRCUITO

- RESISTORE 1kΩ

- CONDENSATORE 1μF

- BREADBOARD: circuito fisico su cui effettuare i collegamenti

- SIMULATORE online di circuiti

- GENERATORE DI FUNZIONI

  - Onda Sinusoidale

  - Duty cycle = 50%

  - Frequenza = [20 , 50, 100 , 200 , 1000 , 2000 , 5000 , 10000, 20000 ] Hz

  - Ampiezza 7.5V

  - Offset = 0V

  - Riquadro BLU = selezionare onda sinusoidale

## STRUMENTI DI MISURA

- Oscilloscopio

  - Riquadro Rosso: Modifica la Scala dell’asse Y. Impostata a 2V/div

  - Riquadro Giallo: Modifica la Scala dell’asse X.

    - Affinché venga visualizzato l’intero periodo del segnale di alimentazione è opportuno impostare la scala con valori variabili per ogni frequenza selezionata.

    - 10 divisioni totali, quindi ogni sec/div è 1/10 del periodo del segnale del generatore

  - Tra i due riquadri Rossi vi è un pulsantino con scritto Math, il quale apre il menu verde nello schermo

    - È possibile selezionare quale operazione matematica eseguire tra i segnali dei due canali (ch1 e Ch2)

    - Nella prova è stata effettuata la misura di Ch1 – Ch2

      - Ch1 = VGen(t)

      - Ch2 = VR(t)

      - Ch1 – Ch2 = Vc(t)

# SCHEMA CIRCUITALE CR

# DATI RILEVATI

CH2 / CH1 = Guadagno = Vout(t) / Vgen(t)

Al fine di trovare la frequenza di taglio si deve selezionare la zona del grafico in cui il guadagno di avvicina a 0,707 = 22

Come ipotizzato nella teoria, essendo in presenza di un circuito passa alto, le frequenze elevate generano il segnale in uscita quasi identico rispetto a quello di alimentazione; infatti, il guadagno (Vout / Vgen) si avvicina a 1.

## CALCOLI

ω0-ω122-G1=ω2-ω1G2-G1

DATA LA PROPORZIONE TROVARE ω0 IN FUNZIONE DEGLI ALTRI PARAMETRI

P1 = (ω1 ;G1)    P2 = (ω2 ;G2)    SONO DUE PUNTI SELEZIONATI DAL GRAFICO I CUI DATI SONO EVIDENZIATI IN GIALLO NELLA TABELLA

ω0= ω2-ω1G2-G1 * (22-G1)+ ω1

ft = wt / 2Π = 185Hz

wt = 1RC    = 11000*1*10^-6    = 1000  160Hz

Err%(wt) = (1164.435 – 1000)/(1164.435) * 100 = 14%

## VERIFICA CORRETTEZZA

Impostando il generatore di funzioni sulla frequenza calcolata, il segnale in uscita dovrebbe ottenere un’attenuazione del 30% rispetto a quello del generatore.

10.26/14.46*100= 71%  22

Inoltre, il segnale ch2 e ch1-ch2 devono uguagliarsi; infatti, segnale rosso e verde hanno lo stesso picco massimo e minimo.

# SCHEMA CIRCUITALE RC

## DATI RILEVATI

Come nel caso precedente sono stati evidenziati i due punti tramite cui calcolare la wt, usando la formula riportata precedentemente…

Nel caso in esame CH2 corrisponde alla tensione sul condensatore, e come previsto dalla teoria a frequenze alte si comporta come un cortocircuito, annullando la tensione ai suoi capi

## CALCOLI

ω0-ω122-G1=ω2-ω1G2-G1

DATA LA PROPORZIONE TROVARE ω0 IN FUNZIONE DEGLI ALTRI PARAMETRI

P1 = (ω1 ;G1)    P2 = (ω2 ;G2)    SONO DUE PUNTI SELEZIONATI DAL GRAFICO I CUI DATI SONO EVIDENZIATI IN GIALLO NELLA TABELLA

ω0= ω2-ω1G2-G1 * (22-G1)+ ω1

ft = wt / 2Π = 146Hz

wt = 1RC    = 11000*1*10^-6    = 1000  160Hz

Err%(wt) = (922.77778 – 1000)/(922.7778) * 100 = 8.3%

## VERIFICA CORRETTEZZA

Come per il caso precedente sono state verificate le seguenti condizioni:

- Gain = 0.7 = 10.10 / 14.76 * 100 = 70%

- Ch2 = Ch1-CH2