Fumagalli Damiano (Gruppo P) 		DATA della PROVA = 06/05/2022 	Matricola: 157547

FisicaIOT-Labo: Esercitazione 5

# INDICE

- OBIETTIVO DELLA PROVA

- SCHEMA CIRCUITALE

- CONTESTO TEORICO

- STRUMENTI DI MISURA

- ANALISI DATI

- CONCLUSIONI

# OBIETTIVO DELLA PROVA

- Visualizzare l’andamento (curva caratteristica) della corrente nel circuito, al variare della tensione di alimentazione.

# SCHEMA CIRCUITALE

1R = 1kOhm; Diodo 1N407

# CONTESTO TEORICO

## RESISTORI

- È un conduttore ohmico, cioè rispetta la legge di Ohm. Viene costruito con materiali conduttori, e in base al materiale si ottengono diversi valori di Resistenza, grandezza fisica che lo caratterizza. Essa viene definita come un impedimento al passaggio della corrente attraverso un oggetto solido tipicamente cilindrico.

- La tabella a fianco rappresenta il valore della Resistenza a seconda del codice colore di un singolo resistore

## DIODO

- È un semiconduttore asimmetrico, cioè il verso e il segno della tensione applicata ai suoi capi influisce sul comportamento del diodo.

- È costituito da due regioni diverse, una a carica positiva e una negativa, separate da uno strato di materiale dielettrico/isolante

FIGURA 2

L’orientamento della tensione ai suoi capi è deciso in base all’occorrenza del dispositivo

  - POLARIZZAZIONE DIRETTA: Nel caso in figura 2 la barriera di potenziale viene ridotta, permettendo transito di corrente da P a N. L’intensità della corrente registrata varia esponenzialmente in funzione della tensione di alimentazione, fornita dal Generatore di Funzioni.

  - POLARIZZAZIONE INVERSA. L’orientamento della ddp è opposto, perciò anche Vg sarà negativa, rendendo quasi nullo il termine esponenziale, saturando velocemente la corrente circolante nel circuito

- Andamento della Corrente:

  - IVd=Is⋅expⅇ*VdkT-1

    - Is[A] = Corrente saturazione

    - e[C] = carica elementare dell’elettrone -1.6*10^-19 C

    - Vd[V] = tensione ai capi del Diodo

    - k = costante di Boltzmann = 1.38*10^-23 J / K

    - T[K] = temperatura sulla zona di giunzione

  - Vy = Tensione di soglia, sopra il quale i valori della corrente prendono valori significativi, crescendo in maniera ESPONENZIALE

  - Io = Corrente Saturazione

  - Sotto La zona di Saturazione la corrente possiede valori quasi nulli, insignificanti…

# STRUMENTAZIONE

## COMPONENTI PER IL CIRCUITO

- RESISTORE 1kΩ

- DIODO 1N407

- BREADBOARD: circuito fisico su cui effettuare i collegamenti

- SIMULATORE online di circuiti

- GENERATORE DI FUNZIONI

  - Dente di Sega

  - Frequenza = 20hZ

  - Ampiezza 8V

  - Offset = 0V

  - Riquadro BLU = selezionare dente di sega

## STRUMENTI DI MISURA

- Oscilloscopio

  - Riquadro Rosso: Modifica la Scala dell’asse Y. Impostata a 2V/div per CH1, 200mV/div per CH2

  - Riquadro Giallo: Modifica la Scala dell’asse X. Impostata a 5ms/div

  - Sotto i due riquadri Rossi vi è un pulsantino con scritto Math, il quale apre il menu verde nello schermo

    - È possibile selezionare quale operazione matematica eseguire tra i segnali dei due canali (ch1 e Ch2)

    - Nella prova è stata effettuata la misura di Ch1 – Ch2, il cui grafico è rappresentato dalla linea rossa

      - Ch1 = VGen(t) = Linea retta verde diagonale

      - Ch2 = VDiodo = Linea che possiede la curvatura in alto

      - Ch1 – Ch2 = Vr(t) usata per calcolare Ir(t), quindi l’andamento della corrente influenzata dalla presenza del diodo

# DATI RILEVATI

- CH1 = Tensione erogata dal Generatore di Funzioni, che possiede un andamento crescente linearmente, da -Vp a +Vp ->  { -8V , +8V }

- CH2 = Tensione ai capi del Diodo

- Ch1 – CH2 = Tensione ai capi del Resistore… Vr = Ir[mA] siccome R = 1000 Ohm

  - Ir = Vr/R = Vr/1000 = Ir[A] * 1000 = Ir[mA] = Vr

# GRAFICI

Asse X = CH2

Asse Y = Ch1 – CH2

Il grafico rappresenta l’andamento della tensione sul resistore in funzione di quella sul diodo… come detto in precedenza però la tensione sul generatore è uguale in modulo alla corrente in mA.

## ANALISI DATI

Per interpretare correttamente la crescita esponenziale di I(V) dobbiamo prelevare le zone del grafico in cui la corrente > 1mA. Si ottiene il grafico seguente…

L’equazione riportata sul grafico rappresenta la formula spiegata sopra.

IV=Is⋅expⅇ*VkT-1

= Is⋅expV0.026-1

Is = 4*10^-6mA = 4nA

Questo grafico è analogo al precedente, ma riporta nell’asse y i valori

Vr/1000Ohm = Ir[A]

Il coefficiente corrisponde al caso precedente, in quanto vale 4nA.

# CONCLUSIONI

I valori di Is(corrente di saturazione) riscontrati si aggirano attorno a decine di nA. Questi valori sono influenzati dal materiale di costruzione, Temperatura, come espresso nella formula, oppure da possibili cariche o campi elettromagnetici nel loro ambiente circostante. Per i diodi a Silicio la corrente di saturazione si aggira attorno ai 5nA, che corrisponde con quella rilevata.