MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

La memoria RAM è la memoria principale del PC, sul quale la CPU va a cercare la maggior parte dei dati o programmi che gli servono in ogni istante.

Esiste una gerarchia di memoria all’interno di un PC.

È volatile, cioè perde il contenuto informativo se non c’è alimentazione.

La RAM si divide in:

- Statica SRAM

- Dinamica DRAM

Il numero dopo DDR indica la frequenza di operatività, quello dopo PC indica il larghezza di Banda = bitrate

SRAM

Una cella di memoria è composta da 2 transistor e 1 LATCH/FLIP-FLOP (4 transistor).

Ogni cella memorizza 1 BIT.

È molto dispendioso dal punto di vista economico.

WORD LINE: si attiva quando viene decodificato l’indirizzo di memoria, corrispondente a una locazione.

BIT LINE: contiene il contenuto informativo da LEGGERE o SCRIVERE in memoria.

Quando la WL = 1 i transistor si chiudono.

- Lettura: la BL riceve il valore contenuto nella cella

- Scrittura: la BL invia il valore nella cella

Le operazioni di lettura e scrittura possono avvenire all’infinito senza causare danni ai circuiti interni. Tempo Lettura = Tempo Scrittura

- Synchronous RAM: architettura basata sulle pipeline, cioè in parallelo.

  - BUS grandi con trasferimenti fino a Gb/s

  - Molto costose per essere sviluppate a causa del grande numero di componenti richiesto (6 transistor = 1 bit)

- Asynchronus RAM:

  - velocità di trasferimento modesta

  - Risparmio energetico

DRAM

Come nelle SRAM sono presenti la WORD LINE e la BIT LINE, e hanno la stessa funzione.

In questo caso 1 bit viene salvato all’interno di un condensatore, che se è carico = 1, scarico = 0.

Un condensatore però non mantiene la sua carica all’infinito, ma si scarica in un tempo di 5 = 5 * (R*C).

Esso può scaricarsi sulla BL in caso di LETTURA, oppure sul transistor quando esso è aperto, quindi la WL = 0. Ciò vuol dire che non è stata selezionata la locazione.

Se si scarica si perde il contenuto informatico, perciò è necessaria una operazione di REFRESH circa 16 volte al secondo = 16Hz -> 1 / 16 = 64ms

VANTAGGI E SVANTAGGI DRAM

- Più lente delle SRAM

- Più economiche, richiedono meno componenti: 1 transistor e 1 Condensatore

- Complessità della conservazione dello stato: operazione di REFRESH onerosa

TIPOLOGIE DI DRAM

- DDR = Double Data Rate: i dati vengono trasmessi anche quando CLK è basso

REFRESH

Ci sono 2 WORD LINE, una per le locazioni DISPARI e una per quelle PARI.

Il circuito sotto è un Inverter LOOP.

Durante l’operazione di REFRESH i due inverter sono a una tensione intermedia tra i valori 0 e 1, circa 0.5V. Se BLodd = BLeven si è in una condizione di equilibrio.

- Se C = 1, la sua tensione sarà maggiore di 0.5V, perciò comincerà ad aumentare quella sulla BITLINE. Il LOOP incrementa sempre di più la tensione fino ad arrivare a una condizione in cui una BL vale 1V e l’altra 0V.
Quando la tensione sulla BL = 1V ricaricherà il C che nel mentre si stava scaricando, ripristinando il valore logico 1, presente in precedenza.

- Se C = 0, la tensione sulla BL = 0V, perciò la tensione viene subito ripristinata.

ACCESSO IN MEMORIA

I SENSE AMPLIFIER sono dei circuiti logici contenenti dei LATCH che memorizzano temporaneamente il dato presente nella cella.

Dopo ogni operazione di LETTURA il dato viene perso, perciò è necessaria una operazione di REFRESH immediata.

LETTURA E SCRITTURA IN DRAM

not(RAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase RAS. Attivo BASSO

not(CAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase CAS. Attivo BASSO

not(WE) = flag che permette o meno la scrittura in memoria. Attivo BASSO

ADDRESS = numero di bit che servono a codificare un indirizzo di memoria

N bit -> 2^N allocazioni possibili

La fase di accesso in memoria si divide in 2 fasi principali:

- RAS (Raw Address Strobe) : individua la RIGA (WORDLINE) da attivare

- CAS (Coloumn Address Strobe) : individua la cella nella Locazione

Il modulo di controllo determina le fasi dal punto di vista tempistico e logico, in base ai flag attivi.

- Indirizzi entrano nel Modulo. Quando RAS è attivo parte la fase di RAS

- Nel Raw Address Decoder vengono inseriti n bit per la codifica dell’indirizzo.

  - DECODER = n ingressi, 2^n uscite -> attiva l’uscita corrispondente alla codifica in binario degli ingressi

  - Viene attivata la RIGA (WORDLINE) corrispondente alla codifica

  - Tutta la LOCAZIONE viene salvata all’interno dei SENSE AMPLIFIER

  - La LOCAZIONE viene inserita nel Coloumn Address DE/Multiplexer

- LETTURA:

  - CAM: viene mandato in uscita l’ingresso corrispondente alla codifica in binario degli ingressi selettori (n bit degli indirizzi)

- SCRITTURA

  - CAD: viene mandato in una delle 2^n uscite, selezionata dai selettori, il segnale di ingresso.

MEMORIE PERMANENTI

Sono memorie non volatili, che mantengono i dati anche in caso di mancanza di alimentazione.

- ROM (Read Only Memory): sono scritte nel momento in cui sono fabbricate e non possono essere modificate. Solitamente le ROM contengono le informazioni utili durante il BOOT della macchina.

  - PROM (Programmable ROM): programmabili 1 volta

  - EPROM (Eresable PROM): possono essere cancellate e riscritte

  - EEPROM (Electrically EPROM): cancellabili elettricamente

  - FLASH

- DISCHI RIGIDI: usati per le memorie di massa ad alta capacità

  - HDD Hard Disk Drive: Alta capacità ma bassa velocità

  - SSD Solid State Drive: minore capacità ma alta velocità

Nei livelli più alti ci si avvicina alla CPU.

La CPU contatta prima i registri interni per cercare il dato occorrente.

In caso di mancanza del dato comincia a scendere nella piramide.

# LIVELLI INTERMEDI DI MEMORIE

- REGISTRI-RAM: Memoria Cache, suddivisa anch’essa in livelli.

Utilizza una tecnologia SRAM, più veloce e resistente della DRAM. La sua capacità dipende dal suo livello e funzione.

  - Cache L1 = interna alla CPU

  - Cache L2 = interna alla scheda madre. Cache intermedia tra multicore per limitare il più possibile il traffico nei bus di sistema

  - Cache L3 = gestione con la RAM

Convenienza nell’uso della Cache

H = probabilità di Cache HIT    determina l’efficienza di una Cache (ottimale 80-95%)

Tc = Tempo di accesso alla cache

Tp = tempo di accesso alla RAM

Tm = tempo medio di accesso alla RAM in presenza della Cache

= Tc + (1-h) * Tp          Tm < Tp        h > Tc/Tp

Contiene i dati che verranno usati con più probabilità. Vengono usate due regole statistiche:

- Località temporale: istruzioni e dati che sono usati di recente hanno probabilità di essere richiamati. MRU (Most Recently Used). È possibile che delle istruzioni diverse possano essere interpretate dalla CPU come loop di microistruzioni costanti, perciò la Cache è efficiente.

- Località spaziale: istruzioni e dati contigui a quelli appena usati possono essere chiamati con maggiore probabilità. Molte istruzioni vengono salvate in maniera sequenziale per massimizzare l’efficienza della contiguità durante l’esecuzione di una macroistruzione.

Località Spaziale

Si ottiene creando delle “linee di cache”

Queste linee contengono 32-64Bytes di locazioni contigue della RAM.

In caso di un Cache Miss viene aggiornata l’intera linea con un’altra appena prelevata dalla RAM.

- FULLY ASSOCIATIVE: ogni blocco di memoria RAM può essere memorizzato ovunque nella Cache. Viene inoltre salvato l’intero indirizzo di memoria.

La Cache è divisa in 2 campi

  - Directory:

    - Attribute: contiene gli stati della Cache

      - M = Modified, D = Dirty = il dato è modificato solo all’interno della Cache e la modifica non è stata salvata della RAM

      - O = Owner, SD (Shared Dirty), SM (Shared Modified), T (Tagged). Owner possiede il dato originale, mentre le altre linee di cache possono contenere lo stesso dato ma con minore grado di importanza.

In caso di richiesta di lettura sul BUS il dato viene fornito dall’Owner

      - E (Exclusive), R (Reserved), V (Valid), C (Clean): il dato è valido aggiornato in RAM

      - Invalid : se il dato non è presente in Cache, oppure è presente ma non è valido perché modificato o alterato

    - INDIRIZZO:

  - Data

- VALIDITY = 1 bit   0= linea non valida non ancora caricata correttamente

1= linea valida

- TAG: 16 bit contengono l’indirizzo della memoria RAM mappato nella linea di cache

- LINE: 11 bit individuano la linea di cache

- WORD: 3 bit individua quante WORD (4BYTE) sono presenti nella linea di cache    2^3 = 8 WORD = 8*4 = 32Bytes

- BYTE: 2bit può essere usato come OFFSET

Quando la CPU cerca un dato controlla la linea di cache. Se VAL = 0 Cache MISS, altrimenti controlla se l’indirizzo che cerca corrisponde al campo TAG della linea. Se corrisponde Cache HIT, altrimenti MISS

ESEMPIO

RAM 64KB indirizzabile a 1 BYTE  WORD = 1Byte. Dimensione di blocco 8Bytes. Si deve mappare la RAM in una cache di 256Bytes a indirizzamento diretto

64KB = 2^6 * 2^10 Bytes = 2^16 Bytes     Indirizzi di memoria a 16bits

I 16 bits devono essere divisi in 3 campi, TAG, LINE e WORD.

BLOCCO = 8 Byte = 2^3 Byte il campo WORD della linea sarà di 3 bit

N linee = Capacità Cache / Dimensione Blocco = 256Bytes / 8 Bytes = 32 = 2^5

Campo LINE = 5bit

Campo TAG = 16 – 5 – 3 = 8 bits

- RAM-MASSA: Memoria Virtuale

  - Paginata: crea una espansione virtuale alla RAM

  - Segmentata: organizza la memoria virtuale in segmenti