MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

La memoria RAM è la memoria principale del PC, sul quale la CPU va a cercare la maggior parte dei dati o programmi che gli servono in ogni istante.

Esiste una gerarchia di memoria all’interno di un PC.

È volatile, cioè perde il contenuto informativo se non c’è alimentazione.

La RAM si divide in:

- Statica SRAM

- Dinamica DRAM

Il numero dopo DDR indica la frequenza di operatività, quello dopo PC indica il larghezza di Banda = bitrate

SRAM

Una cella di memoria è composta da 2 transistor e 1 LATCH/FLIP-FLOP (4 transistor).

Ogni cella memorizza 1 BIT.

È molto dispendioso dal punto di vista economico.

WORD LINE: si attiva quando viene decodificato l’indirizzo di memoria, corrispondente a una locazione.

BIT LINE: contiene il contenuto informativo da LEGGERE o SCRIVERE in memoria.

Quando la WL = 1 i transistor si chiudono.

- Lettura: la BL riceve il valore contenuto nella cella

- Scrittura: la BL invia il valore nella cella

Le operazioni di lettura e scrittura possono avvenire all’infinito senza causare danni ai circuiti interni. Tempo Lettura = Tempo Scrittura

- Synchronous RAM: architettura basata sulle pipeline, cioè in parallelo.

  - BUS grandi con trasferimenti fino a Gb/s

  - Molto costose per essere sviluppate a causa del grande numero di componenti richiesto (6 transistor = 1 bit)

- Asynchronus RAM:

  - velocità di trasferimento modesta

  - Risparmio energetico

DRAM

Come nelle SRAM sono presenti la WORD LINE e la BIT LINE, e hanno la stessa funzione.

In questo caso 1 bit viene salvato all’interno di un condensatore, che se è carico = 1, scarico = 0.

Un condensatore però non mantiene la sua carica all’infinito, ma si scarica in un tempo di 5 = 5 * (R*C).

Esso può scaricarsi sulla BL in caso di LETTURA, oppure sul transistor quando esso è aperto, quindi la WL = 0. Ciò vuol dire che non è stata selezionata la locazione.

Se si scarica si perde il contenuto informatico, perciò è necessaria una operazione di REFRESH circa 16 volte al secondo = 16Hz -> 1 / 16 = 64ms

VANTAGGI E SVANTAGGI DRAM

- Più lente delle SRAM

- Più economiche, richiedono meno componenti: 1 transistor e 1 Condensatore

- Complessità della conservazione dello stato: operazione di REFRESH onerosa

TIPOLOGIE DI DRAM

- DDR = Double Data Rate: i dati vengono trasmessi anche quando CLK è basso

REFRESH

Ci sono 2 WORD LINE, una per le locazioni DISPARI e una per quelle PARI.

Il circuito sotto è un Inverter LOOP.

Durante l’operazione di REFRESH i due inverter sono a una tensione intermedia tra i valori 0 e 1, circa 0.5V. Se BLodd = BLeven si è in una condizione di equilibrio.

- Se C = 1, la sua tensione sarà maggiore di 0.5V, perciò comincerà ad aumentare quella sulla BITLINE. Il LOOP incrementa sempre di più la tensione fino ad arrivare a una condizione in cui una BL vale 1V e l’altra 0V.
Quando la tensione sulla BL = 1V ricaricherà il C che nel mentre si stava scaricando, ripristinando il valore logico 1, presente in precedenza.

- Se C = 0, la tensione sulla BL = 0V, perciò la tensione viene subito ripristinata.

ACCESSO IN MEMORIA

I SENSE AMPLIFIER sono dei circuiti logici contenenti dei LATCH che memorizzano temporaneamente il dato presente nella cella.

Dopo ogni operazione di LETTURA il dato viene perso, perciò è necessaria una operazione di REFRESH immediata.

LETTURA E SCRITTURA IN DRAM

not(RAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase RAS. Attivo BASSO

not(CAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase CAS. Attivo BASSO

not(WE) = flag che permette o meno la scrittura in memoria. Attivo BASSO

ADDRESS = numero di bit che servono a codificare un indirizzo di memoria

N bit -> 2^N allocazioni possibili

La fase di accesso in memoria si divide in 2 fasi principali:

- RAS (Raw Address Strobe) : individua la RIGA (WORDLINE) da attivare

- CAS (Coloumn Address Strobe) : individua la cella nella Locazione

Il modulo di controllo determina le fasi dal punto di vista tempistico e logico, in base ai flag attivi.

- Indirizzi entrano nel Modulo. Quando RAS è attivo parte la fase di RAS

- Nel Raw Address Decoder vengono inseriti n bit per la codifica dell’indirizzo.

  - DECODER = n ingressi, 2^n uscite -> attiva l’uscita corrispondente alla codifica in binario degli ingressi

  - Viene attivata la RIGA (WORDLINE) corrispondente alla codifica

  - Tutta la LOCAZIONE viene salvata all’interno dei SENSE AMPLIFIER

  - La LOCAZIONE viene inserita nel Coloumn Address DE/Multiplexer

- LETTURA:

  - CAM: viene mandato in uscita l’ingresso corrispondente alla codifica in binario degli ingressi selettori (n bit degli indirizzi)

- SCRITTURA

  - CAD: viene mandato in una delle 2^n uscite, selezionata dai selettori, il segnale di ingresso.

MEMORIE PERMANENTI

Sono memorie non volatili, che mantengono i dati anche in caso di mancanza di alimentazione.

- ROM (Read Only Memory): sono scritte nel momento in cui sono fabbricate e non possono essere modificate. Solitamente le ROM contengono le informazioni utili durante il BOOT della macchina.

  - PROM (Programmable ROM): programmabili 1 volta

  - EPROM (Eresable PROM): possono essere cancellate e riscritte

  - EEPROM (Electrically EPROM): cancellabili elettricamente

  - FLASH

- DISCHI RIGIDI: usati per le memorie di massa ad alta capacità

  - HDD Hard Disk Drive: Alta capacità ma bassa velocità

  - SSD Solid State Drive: minore capacità ma alta velocità

Nei livelli più alti ci si avvicina alla CPU.

La CPU contatta prima i registri interni per cercare il dato occorrente.

In caso di mancanza del dato comincia a scendere nella piramide.

# LIVELLI INTERMEDI DI MEMORIE

- REGISTRI-RAM: Memoria Cache, suddivisa anch’essa in livelli.

Utilizza una tecnologia SRAM, più veloce e resistente della DRAM. La sua capacità dipende dal suo livello e funzione. Cache intermedia tra multicore per limitare il più possibile il traffico nei bus di sistema

  - Cache L1 = interna alla CPU

  - Cache L2 = interna alla scheda madre

  - Cache L3 = gestione con la RAM

Contiene i dati che verranno usati con più probabilità. Vengono usate due regole statistiche:

- Località temporale

- Località spaziale

- RAM-MASSA: Memoria Virtuale

  - Paginata: crea una espansione virtuale alla RAM

  - Segmentata: organizza la memoria virtuale in segmenti