MEMORIA RAM (RANDOM ACCESS MEMORY)

La memoria RAM è la memoria principale  (MM) del PC, sul quale la CPU va a cercare la maggior parte dei dati o programmi che gli servono in ogni istante.

È volatile, cioè perde il contenuto informativo se non c’è alimentazione.

Il canale di memoria viene inviato alla MMU (Memory Management Unit)

BUS ADDR = contiene gli indirizzi di RAW e COL = 17bits

Con 17bit è possibile indirizzare 2^17 Bytes

Grazie alla suddivisione invece è possbile definire 17 linee e 17 colonne, per un totale di 	2^17 * 2^17 celle

ROW identifica la RIGA durante il RAS

BANK identifica il Banco di memoria da selezionare

2^BANKlength possibili banchi all’interno di un modulo

COL identifica la colonna da leggere

in base alla dimensione di BURST si leggono gli indirizzi successivi a quello appena letto

SI NOTA che ogni 4 colonne lette viene incrementato il numero di banco

BUS CONTROL

- WE = Write Enable

- CAS = per indicare l’inzio del CAS

- RAS = per indicare l’inizio del RAS

BUS DATA

Contiene i dati in lettura o scrittura per la RAM

Può presentare dei bit aggiuntivi per l’implementazione dei codici di controllo errori

I dati al suo interno vengono inseriti in CACHE, dopo un’opportuna decodifica dell’indirizzo di memoria

Ogni ARRAY di celle può leggere solo 1 bit alla volta, selezionato dal RAS e CAS

Per leggere dati multipli è necessario intervenire su diversi ARRAY insieme

I diversi ARRAY vengono letti e scritti contemporaneamente dallo stesso indirizzo.

Durante il RAS vengono selezionate tutte le righe di ogni ARRAY, le quali vengono copiate nei relativi sense amplifier

Durante il CAS vengono selezionate le colonne per ogni ARRAY, e i bit prelevati, 1 per ogni modulo, vengono inseriti nel BUS DATI.

In base alla dimensione del BUS si individua la quantità di bit letti/scritti in un singolo accesso

L’unione di tutti gli array si chiama Banco di memoria.

All’interno di un singolo modulo di memoria vengono salvati più Banchi, sempre in quantità esprimibili in potenze di 2, tipicamente 8 o 16.

l’insieme di tutti i banchi prende il nome di CHIP.

L’insieme dei CHIP prende il nome di RANK

All’interno di un modulo è possibile trovare differenti RANKS, gestiti separatamente l’uno dall’altro. Ogni Modulo ha accesso al canale di memoria, perciò anche i RANKS dovranno attendere il completamento di altri trasferimenti prima di avviare il proprio.

Il RANK trasmetterà numeroBANKS * bit/bank = numero di bank presenti in un chip * bit trasmessi da un singolo banco.

I banchi da 8 arrays possono trasmettere 8bits contemporaneamente, siccome ogni array ne fornisce solo 1.

Il numero di banchi varia a seconda dell’architettura.

Per identificare ogni Banco all’interno del modulo sono necessari dei bit dedicati nel BUS ADDR

Per ridurre notevolmente il traffico dati in RAM una volta effettuato l’accesso è possibile trasferire più di 1 bit per ogni banco.

BURST = numero di bit massimi che possono essere letti durante un singolo accesso.

La lunghezza del BURST dipende dalla architettura della RAM

DDR2 → BURST = 4

DDR3 → BURST = 8

DDR4 → BURST = 16

Usando i BURST viene implementata la tecnica del PREFETCHING, o meglio località spaziale.

Caricando più locazioni contigue è probabile che i dati contigui vengano anch’essi richiesti dalla CPU

La RAM si divide in:

- Statica SRAM

- Dinamica DRAM

Il numero dopo DDR indica la frequenza di operatività, quello dopo PC indica il larghezza di Banda = bitrate

SRAM

Una cella di memoria è composta da 2 transistor e 1 LATCH/FLIP-FLOP (4 transistor).

Ogni cella memorizza 1 BIT.

È molto dispendioso dal punto di vista economico.

WORD LINE: si attiva quando viene decodificato l’indirizzo di memoria, corrispondente a una locazione.

BIT LINE: contiene il contenuto informativo da LEGGERE o SCRIVERE in memoria.

Quando la WL = 1 i transistor si chiudono.

- Lettura: la BL riceve il valore contenuto nella cella

- Scrittura: la BL invia il valore nella cella

Le operazioni di lettura e scrittura possono avvenire all’infinito senza causare danni ai circuiti interni. Tempo Lettura = Tempo Scrittura

- Synchronous RAM: architettura basata sulle pipeline, cioè in parallelo.

  - BUS grandi con trasferimenti fino a Gb/s

  - Molto costose per essere sviluppate a causa del grande numero di componenti richiesto (6 transistor = 1 bit)

- Asynchronus RAM:

  - velocità di trasferimento modesta

  - Risparmio energetico

DRAM

Come nelle SRAM sono presenti la WORD LINE e la BIT LINE, e hanno la stessa funzione.

In questo caso 1 bit viene salvato all’interno di un condensatore, che se è carico = 1, scarico = 0.

Un condensatore però non mantiene la sua carica all’infinito, ma si scarica in un tempo di 5 = 5 * (R*C).

Esso può scaricarsi sulla BL in caso di LETTURA, oppure sul transistor quando esso è aperto, quindi la WL = 0. Ciò vuol dire che non è stata selezionata la locazione.

Se si scarica si perde il contenuto informatico, perciò è necessaria una operazione di REFRESH circa 16 volte al secondo = 16Hz -> 1 / 16 = 64ms

VANTAGGI E SVANTAGGI DRAM

- Più lente delle SRAM

- Più economiche, richiedono meno componenti: 1 transistor e 1 Condensatore

- Complessità della conservazione dello stato: operazione di REFRESH onerosa

TIPOLOGIE DI DRAM

- DDR = Double Data Rate: i dati vengono trasmessi anche quando CLK è basso

REFRESH

Durante un accesso le BITLINE vengono impostate con un valore di V intermedio a quello tra i valori logici 0 e 1

- CELLA = 1, il condensatore si scarica sulla BL, caricandola leggermente in +

- Cella = 0, il condensatore si carica grazie alla tensione fornita dalla BITLINE, la BL si scarica in -

Le variazioni di tensione vengono rilevate dai SENSE AMPLIFIER

- circuiti logici SRAM che mantengono il dato prelevato dalla cella

- codificano la BL in uscita con il valore logico di V appena letto dalla cella

Dopo ogni operazione di lettura deve avvenire una di scrittura, per non perdere i dati appena letti.

I dati vengono riforniti dai SENSE AMPLIFIER

Ci sono 2 BIT LINE, una per le locazioni DISPARI e una per quelle PARI.

Il circuito sotto è un Inverter LOOP.

Durante l’operazione di REFRESH i due inverter sono a una tensione intermedia tra i valori 0 e 1, circa 0.5V. Se BLodd = BLeven si è in una condizione di equilibrio.

- Se C = 1, la sua tensione sarà maggiore di 0.5V, perciò comincerà ad aumentare quella sulla BITLINE. Il LOOP incrementa sempre di più la tensione fino ad arrivare a una condizione in cui una BL vale 1V e l’altra 0V.
Quando la tensione sulla BL = 1V ricaricherà il C che nel mentre si stava scaricando, ripristinando il valore logico 1, presente in precedenza.

- Se C = 0, la tensione sulla BL = 0V, perciò la tensione viene subito ripristinata.

ACCESSO IN MEMORIA

Dopo ogni operazione di LETTURA il dato viene perso, perciò è necessaria una operazione di REFRESH immediata.

LETTURA E SCRITTURA IN DRAM

not(RAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase RAS. Attivo BASSO

not(CAS) = flag che indica se è il momento di effettuare la fase CAS. Attivo BASSO

not(WE) = flag che permette o meno la scrittura in memoria. Attivo BASSO

ADDRESS = numero di bit che servono a codificare un indirizzo di memoria

N bit -> 2^N allocazioni possibili

La fase di accesso in memoria si divide in 2 fasi principali:

- RAS (Raw Address Strobe) : individua la RIGA (WORDLINE) da attivare

- CAS (Coloumn Address Strobe) : individua la cella nella Locazione

Il modulo di controllo determina le fasi dal punto di vista tempistico e logico, in base ai flag attivi.

- Indirizzi entrano nel Modulo. Quando RAS è attivo parte la fase di RAS

- Nel Raw Address Decoder vengono inseriti n bit per la codifica dell’indirizzo.

  - DECODER = n ingressi, 2^n uscite -> attiva l’uscita corrispondente alla codifica in binario degli ingressi

  - Viene attivata la RIGA (WORDLINE) corrispondente alla codifica

  - Tutta la LOCAZIONE viene salvata all’interno dei SENSE AMPLIFIER

  - La LOCAZIONE viene inserita nel Coloumn Address DE/Multiplexer

- LETTURA:

  - CAM: viene mandato in uscita l’ingresso corrispondente alla codifica in binario degli ingressi selettori (n bit degli indirizzi)

- SCRITTURA

  - CAD: il dato in ingresso viene mandato in una delle 2^n uscite, selezionata dai selettori

  - Una volta inviato il dato nei sense amplifier essi effettueranno il refresh, scrivendo in memoria il bit appena inserito

- CAS (Coloumn Access Strobe):

  - viene fornito l’indirizzo della colonna da leggere

DIAGRAMMA TEMPORALE DI UNA LETTURA

DIAGRAMMA TEMPORALE DI UNA SCRITTURA